Шукаев Д.Н., д.т.н., проф., КазНТУ им. К.И. Сатпаева

Ким Е.Р., к.т.н., доц., ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Мереке А.А., магистр, КазНТУ им. К.И. Сатпаева

Республика Казахстан, г. Алматы  и Астана

Распределение и размещение ресурсов оборудования

в производственных системах

Аннотация. Рассматриваются основные задачи управления гибкими производственными системами; выделена задача распределения и размещения ресурсов оборудования и указаны особенности ее решения для системы параллельных однотипных агрегатов в условиях неточного задания параметров системы и возможности переразмещения транспортных средств и магазинов инструментов. Разработана укрупненная структурная схема блоков программного комплекса по управлению ПС.

Введение.

На данном этапе развития экономики во многих отраслях промышленности применяются гибкие производственные системы, которые позволяют переходить с одного вида продукции на другой с минимальными затратами времени и труда.

Данные системы требуют значительных капиталовложений, поэтому важным моментом при их внедрении является правильная оценка их качества работы и эффективности функционирования. Риск получения отрицательного эффекта от инвестирования гибкой автоматизации предъявляет особые требования к качеству и эффективности работы гибких производственных систем.

Основные задачами влияющими на эффективность функционирования производственной системы являются задачи распределения и размещения ресурсов оборудования в условиях сложной структуры ГПС и нестационарности технологических процессов и параметров системы и возможности переразмещения транспортных средств и магазинов инструментов

1. Математическая модель производственной системы

Качество работы производственной системы, выражаемое рядом качественных показателей, есть функция целого ряда аргументов [1].

Q = Q{S, P, A, T},

где

S – структурно-компановочный вариант системы;

P – параметры оборудования;

A – алгоритмы работы оборудования;

T – технологические процессы.

Причем каждый из аргументов, в свою очередь, есть функция аргументов следующего уровня детализации.

S = S{S1, …, Si}, P = P{P1, …, Pj}, A = A{A1, …, Ak}, T = T{T1, …, Tl}.

Качество производственных систем достигается единым комплексом решений при его проектировании, подборе номенклатуры продукции и разработке технологии ее изготовления, при диспетчировании и управлении технологическими процессами. Поиск оптимальных комплексов решений возможен лишь с помощью компьютерного моделирования производственного процесса при различных значениях аргументов из интервалов их допустимых значений и оценки получаемых вариантов решений по выбранным критериям [2].

2. Функциональная структура программного комплекса для моделирования работы ГПС

Структура программного комплекса для моделирования работы ГПС определяется характером и взаимосвязью задач, реализуемых в производственной системе, среди которых основными являются:

 расчет интервалов рекомендуемых значений ряда параметров ГПС. Результаты решения этой задачи могут использоваться при укрупненном расчете на ранних стадиях проектирования или служить исходными данными при запуске блока моделирования работы ГПС;

 расчет  количества оборудования на производственном участке;

 определение типа и количества транспортных средств;

 формирование вариантов сменного задания.

- Таким образом, программный комплекс должен состоять из 2 основных блоков (блок диспетчеризации и блок моделирования) и ряда вспомогательных (информационный блок, блок помощи, блок настройки параметров, сервисный блок и т.д.). Структура комплекса показана на рисунке 1.

- Блок диспетчеризации реализует следующие задачи:

 расчет оптимальных значений параметров сменного задания;

 корректировка сменного задания;

 оптимизация исходного размещения инструмента и местоположения транспортных средств;

 выдача оперативной информации о ходе производства.

Блок моделирования производственных процессов описывает ход выполнения ГПС предписанного сменного задания. Результатами работы блока являются показатели эффективности работы оборудования, транспортных средств и использования инструмента. Моделирование осуществляется на уровне технологического перехода, т.е. учитываются простои из-за автоматической доставки, смены инструмента и подготовки его к работе. Моделирующий алгоритм строится на основе определения моментов изменений состояния в работе моделируемых устройств, регистрации изменений и их последующей статистической обработке. В основу алгоритма положены модели и методы распределения ресурсов, а также аппарат имитационного моделирования случайных параметров и процессов.

Информационный блок обеспечивает выдачу оперативной информации о ходе решения задач и предоставляет пользователю результаты решения. Блок помощи содержит подсказки по вводу данных и инструкции о работе с программным комплексом.

Программный комплекс

Блок

диспетчеризации

Блок

моделирования

Настройка

параметров

Стохастическая задача распределения ресурсов (ЗРР)

Сепарабельная ЗРР

Размещение инструмента и транспорта

Моделирование механизмов распределения

Моделирование работы участка

Статистика

Информацион-ный блок

Помощь

Сервис

Рисунок 1 – Структура программного комплекса

3. Математические модели и методы решения задач блока диспетчеризации

Для решения задач блока диспетчеризации предлагается использовать алгоритмы, обеспечивающие поиск устойчивых оптимальных решений в условиях возможной некорректности математической постановки задач [3].

Рассматривается задача распределения ресурсов между параллельно работающими однотипными агрегатами, точные значения параметров которых неопределены (стохастическая модель).

Математическая модель такой задачи имеет вид:

z=j=1ncjxj→max,	      						        		(3)

при ограничениях

pj=1naijxj−bi≤0≤1−αi,  i=1,m,							(4)

j=1nxj=S,			                 						(5)

Vj≤xj≤Wj,j=1,n.            							(6)

Предполагается, что каждое ограничение выполняется с минимальной вероятностью (1 – αi), 0 ≤ αi ≤ 1, а все коэффициенты cj, aij, bi являются случайными величинами с различными законами распределения и известными значениями математического ожидания и дисперсии. Алгоритм решения задачи подробно описан в [4]. Для моделирования значений cj, aij, bi  можно воспользоваться формулами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1 – Формулы моделирования основных теоретических распределений непрерывных случайных величин

| Распределение | Функция плотности, математическое ожидание и дисперсия | Формула для моделирования |
| --- | --- | --- |
| Нормальное | f(x)=1σx2πe−(τ−mx)22σx2,  < x < , Mη=mx,Dη=δx2 | x=mx+σxi=112zi−6 |
| Равномерное | f(x)=1b−a, x  [a, b], Mη=mx=a+b2, Dη=δx2=b−a212 | x=a+z(b−a) |
| Экспоненциаль-ное | f(x)=λe−λx,x≥0, Mη=mx=1λ, Dη=δx2=1λ2 | x=−1λlnz |
| Линейное | f(x)=λ1−λ2x,x∈(0,2λ], Mη=mx=(23)λ, Dη=δx2=(29)λ2 | x=2λ1−z |
| Гамма | f(x)=αk(k−1)!x(k−1)e−αx,  > 0, k > 0, x  0, Mη=mx=kα,Dη=δx2=kα2 | x=−1αlnz1∗z2∗...∗zk |

В данном блоке также реализован алгоритм решения сепарабельной задачи распределения ресурсов, математическая постановка которой имеет вид:

z=j=1nfj(xj)→max,				             				(7)

при ограничениях

j=1ngij(xj)≤bi,  i=1,m,           							 (8)

j=1nxj=S,       Vj≤xj≤Wj,j=1,n.             					(10)

Здесь все функции fj(xj), gij(xj) являются сепарабельными.

Для определения оптимального размещения инструментов и транспортных средств используются две политики:

а) политика глобального оптимума, минимизирующая транспортные расходы за полное время выполнения сменного задания и формируется следующим образом:

miny1...ykT=k=1Ktky∈Mmin1≤j≤ky−yjkρk(y)dy,              					(11)

где yk – местоположение k-го магазина инструментов или транспортного средства;

б) политика близорукого оптимизма, позволяющая получить размещение дополнительного транспортного средства или магазина инструментов таким образом, что результирующая конфигурация является оптимальной для текущего режима работы и формируется следующим образом:

minTk=tky∈Mmin1≤j≤ky−yjkρk(y)dy,   ∀k∈1,K      	 			(12)

здесь М – компакт, выпуклое множество.

Также для определения оптимального размещения инструментов и транспортных средств можно использовать метод расширения, который более подробно описан в работе [5].

4. Математические модели, методы и алгоритмы решения задач блока моделирования

Типичной схемой распределения ресурсов в условиях неполной информированности органа распределения является распределение на основе заявок потребителей. Пусть zi  – заявка потребителя с номером i на ресурс. На основе полученных заявок z=z1,z2,…,zn центральный орган системы распределяет ресурс S согласно некоторому принципу распределения

Pz=P1z1,P2z2,…,Pnzn

таким образом, что

i∈IPizi≤S.

Тогда математическую модель задачи распределения ресурсов можно представить в виде:

DPizi,Mi→max,								(13)

0≤zi≤Qi,   i∈I,									(14)

i∈IPizi≤S.									(15)

Здесь Di.  функция максимального дохода i-го элемента системы, а Mi  количество ресурса, обеспечивающее максимальный эффект элементу i.

Блок моделирования предполагает использование следующих механизмов распределения ресурсов [7]:

а) механизм прямых приоритетов:

PiПр(zi)=zi,  i∈Iнzi≤S,            						(16)

Так как, ресурс распределяется пропорционально поданной заявке, то при механизме прямых приоритетов возникает тенденция к завышению заявок на ресурс. Заметим, что эта тенденция не зависит от степени дефицита. Следовательно, механизм прямых приоритетов нельзя считать эффективным в условиях дефицита ресурса, хотя в условиях избытка ресурса данный механизм может быть достаточно полезным.

Алгоритм механизма прямых приоритетов состоит из следующих шагов [8]:

Шаг 1. Вычисление суммарного количества заявленного ресурса:

sum=i=1nzi

Шаг 2. Если sum≤S, то  Pi=zi,   i=1,n,

иначе

Pi=zisum⋅S,   i=1,n.

Шаг 3. Вывод результатов решения;

б) механизм обратных приоритетов:

Piоб(zi)=zi,  i∈Iнzi≤S,        					 (14)

Здесь приоритет потребителя при распределении тем выше, чем меньше количество ресурса он заказывает. Механизм обратных приоритетов является эффективным и в условиях избытка и в условиях дефицита ресурса. А в ряде случаев позволяет получить и оптимальное распределение ресурсов.

Алгоритм механизма обратных приоритетов включает следующие шаги:

Шаг 1. Ввод исходных данных.

Шаг 2. Вычисление суммарного количества заявленного ресурса

sum=i=1nzi.

Шаг 3. Если sum≤S, то переход к шагу 4, иначе к шагу 5.

Шаг 4. Вычисление значений		Pi=zi,   i=1,n;

переход к шагу 6.

##### Шаг 5. Если  zi<Aizii=1nAizi∗S,  то  Pi=zi,

иначе

Pi=Aizii=1nAizi∗S,   i=1,n.

Шаг 6. Вывод результатов решения.

в) механизм открытого управления:

Pi=zi1−h∗zi2Ai,  i=1,n,	где	h=i=1n(zi−S)i=1nzi22Ai.

Механизм открытого управления выражает идею согласования интересов органа распределения и потребителей. При согласованном управлении заметна тенденция потребителей сообщать более достоверные оценки.

Укрупненный алгоритм решения задачи распределения с помощью механизма открытого управления состоит из четырех шагов:

Шаг 1. Ввод исходных данных.

Шаг 2. Формирование цены за ресурс

h=i=1nzi−Si=1nzi22Ai.

Шаг 3. Вычисление значения ресурса, распределенного потребителю

Pi=zi1−h∗zi2Ai,   i=1,n.

Шаг 4. Вывод результатов решения.

Заключение

Предложенная укрупненная структура блоков программного комплекса не охватывает всех задач ГПС, однако реализованные в них алгоритмы позволяет решить одну из важнейших производственных задач, а именно получение устойчивых оптимальных решений в условиях некорректности математической постановки задач, а также в условиях неточного задания параметров ГПС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Рахматуллин Р.Р., Сердюк А.И., Гаврюшина Е.В.Программа расчета пропускной способности гибких производственных ячеек. // Программные продукты и системы, 2010. – № 3.

2. Кустник П.А., Рийвес Ю.Э. Методы и средства моделирования ГПС. // Машиностроительное производство, 1994. – Сер. «Автоматизация производства, ГПС и робототехника».

3. Шукаев Д.Н., Есбатыров Т.Е., Хисаров Б.Д. Моделирование и оптимизация процессов распределения ресурсов в системах с параллельной структурой. // Доклады международной научно-технической конференции «Моделирование и исследование сложных систем». – Москва, 1998. – С. 144-150.

4. Кригер Е.В., Тажибаева А.К., Шукаев Д.Н. Метод расширения области допустимых решений для решения задач распределения ресурсов в параллельных системах. Стохастическая модель задачи. // Модели и методы автоматизации управления производственными системами. – Алматы, 1996. – Вып.2. – С. 4-11.

5. Shukaev D.N., Kim E.R. Extension method in location problem with discrete objects. // Proceedings of the 21st IASTED International Conference “Modelling and Simulation (MS 2010)”. – Banff, Alberta, Canada, 2010. – P. 270-274.

6. Бурков В.Н. Большие системы моделирования организационных механизмов. – М.: Наука, 1989. – 274 с.