К ДИНАМИКЕ РОТОРА, ЗАПОЛНЕННОГО ДВУМЯ ЖИДКОСТЯМИ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ФУНДАМЕНТЕ

А.Б.Кыдырбекулы, Л.А.Хаджиева

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы

TO ROTOR’S DYNAMICS FILLED WITH TWO LIQUIDS AND SET ON FOUNDATION

A.B.Kydyrbekuly, L.A.Khajiyeva

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

Работа посвящена исследованию динамики  статически неуравновешенного ротора с полостью, частично заполненной двумя несмешивающимися жидкостями и установленного на упругом фундаменте. Упругий вал с массивным ротором, расположенным симметрично относительно опор, установлен на упругом фундаменте и закреплён с помощью подшипников качения, обеспечивающих условие плоскопараллельного движения ротора.

Упругие характеристики подшипников линейны с одинаковым коэффициентом жёсткости, фундамент установлен на упругих изотропных опорах с коэффициентом жёсткости. Между упругой опорой ротора и фундаментом установлен демпфер. Угловая скорость вращения ротора достаточно велика так, что жидкости принимают форму кольца с радиусами свободной поверхности  и границы раздела жидкостей . Исследуется прецессионное движение ротора и его устойчивость. Течение вязких жидкостей полагается двумерным и описывается нелинейными уравнениями гидродинамики. Решения указанных уравнений  разыскиваются в виде рядов по степеням малых возмущений, где в качестве порождающего движения рассматривается вращение жидкости как твёрдого тела, а решения первого приближения разыскиваются методом теории пограничного слоя. При определении гидродинамических сил учитываются не только нормальные, но и касательные напряжения на стенках ротора. Исследование уравнений движения ротора и полученного из него характеристического уравнения позволяет определить зоны неустойчивости движения роторной системы и влияние на их конфигурацию различных параметров, таких как, число оборотов ротора, соотношение объёмов жидкостей и др. Выбор соответствующих  параметров ротора, фундамента и жидкости позволяет управлять колебаниями системы, т. е. исследование колебаний и устойчивости системы с учётом движения корпуса, позволяет определять те значения параметров, при которых амплитуда вынужденных колебаний и ширина зон неустойчивости ротора существенно уменьшается. При этом упругий фундамент играет роль динамического виброгасителя.