- ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В КРИСТАЛЛАХ РАЗЛИЧНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И РАЗМЕРОВ В МЕТОДЕ ЧОХРАЛЬСКОГО ПРИ ТЕПЛООТДАЧЕ С ИХ

- ПОВЕРХНОСТИ В РЕЖИМАХ СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИИ

- В.С. Бердников1),2), А.М. Григорьева1) , М.С. Клещенок1), К.А. Митин1)

- 1)Институт теплофизики СО РАН, Новосибирск

- 2)Новосибирский Государственный Технический Университет, Новосибирск

| Численно исследован сопряженный конвективный теплообмен в системе «кристалл – газ – корпус ростовой камеры», подобной верхней части теплового узла установки, реализующей метод Чохральского – основной промышленный метод вытягивания кристаллов из расплавов. Методом конечных элементов решены уравнения термогравитационной конвекции в приближении Буссинеска в переменных функция тока, вихрь и температура. Исследована теплоотдача от кристаллов различной теплопроводности и при различных сочетаниях теплопроводности кристалла и штока, удерживающего кристалл. Исследования проведены в диапазоне чисел Грасгофа 100 ≤ Gr ≤ 2,4×104 при переменной геометрии расчетной области. Представлены результаты расчетов при дискретном наборе относительной длины кристалла: HК/RК = 1,5; 4; 6,5; 8,8. Геометрия расчетной области ясна из рис. 1, где представлена только ее правая часть. Изучена зависимость полей температуры в кристаллах от интенсивности конвекции в газе (аргоне). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λкр = 10, λшт = 100 |  | λкр = 500, λшт = 100 |  | λкр = 500, λшт = 500 |  |
| Рис. 1. Изотермы и изолинии тока при Gr = 10000. |  |  |  |  |  |

Полученные результаты позволяют на качественном уровне увидеть основные тенденции перестройки полей температуры в кристалле, радиальных и осевых градиентов температуры по мере роста кристалла при различных сочетаниях теплопроводности кристалл-газ и кристалл-шток. С ростом числа Грасгофа растет интенсивность движения и среднемассовая температура газа. Формируется устойчиво стратифицированное ядро в слое газа. В результате меняется пространственная форма течения и режим обтекания кристалла и затравки газом. Это приводит к изменениям условий теплоотдачи с образующих кристаллов и в зоне контактов кристалл-затравка и затравка-шток. При заданном соотношении теплопроводностей, по мере увеличения длины кристалла, увеличивается суммарная теплоотдача через боковую поверхность. Это приводит к тому, что растут осевые градиенты температуры, что характерно для любого значения числа Грасгофа. В данной геометрии, при увеличении длины кристалла, температура в верхних частях кристаллов на одних и тех же горизонтальных уровнях уменьшается.

Увеличение теплопроводности кристалла, при фиксированной теплопроводности штока и заданном значении Gr, приводит к росту его средней температуры, что, в свою очередь, интенсифицирует свободную конвекцию и увеличивает теплоотдачу. При различных сочетаниях теплопроводности кристалл-газ и кристалл-шток меняются соотношения осевых и радиальных градиентов температуры и тепловых потоков в кристаллах. Эти соотношения существенно зависят и от длины кристалла при заданной теплопроводности.

Работа выполнена при поддержке СО РАН (проект III.18.2.5. Гос. рег. 01201350443) и РФФИ (грант 12-08-00487).