ОПТИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК SiCxNy,

ОСАЖДЕННЫХ ИЗ ТРИМЕТИЛФЕНИЛСИЛАНА

- Е.Н. Ермакова, Ю.М. Румянцев, М.Л. Косинова

- ФГБУН Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, г. Новосибирск

Карбонитрид кремния – материал, сочетающий в себе широкий спектр уникальных свойств, позволяющих применять его в различных областях техники. Известно, что пленки SiCxNy обладают такими функциональными характеристиками, как высокая твердость, по некоторым данным, сравнимая с твердостью кубического нитрида бора, и химическая устойчивость к окислению при высоких температурах. Кроме того, они являются прозрачными в инфракрасной и видимой областях спектра и обладают шириной оптической запрещенной зоны, варьирующейся от 2,8 до 5 эВ в зависимости от состава осаждаемой пленки. Плазмохимическое осаждение из газовой фазы (PECVD) с использованием различных кремнийорганических предшественников является наиболее привлекательным методом синтеза слоев SiCxNy различного состава. Использование различных дополнительных газов дает возможность значительно варьировать состав и структуру пленок, а значит, их функциональные характеристики.

В данной работе триметилфенилсилан PhSiMe3 был использован как предшественник для процессов CVD. Исследованы его термическая стабильность, давление насыщенного пара и проведено термодинамическое моделирование процессов осаждения фаз системы Si-C-N при условии термодинамического равновесия. Синтез пленок SiCxNy осуществляли методом PECVD при пониженном давлении при использовании различных плазмообразующих газов  (гелий, аммиак). Температуру осаждения варьировали в широком диапазоне (100-700 °С). Химическая структура и состав полученных пленок были охарактеризованы с использованием комплекса физико-химических методов (ИК-, КР-, энергодисперсионная спектроскопия, эллипсометрия). Изучены некоторые функциональные свойства, такие как коэффициент пропускания, оптическая ширина запрещенной зоны и механическая твердость.

Элементный анализ показал возможность получения различных пленок: от SiCxHz до SiNyHz, путем изменения состава реакционной смеси и температуры осаждения. Элементный состав пленок SiCxHz, осаждаемых из смеси PhSiMe3+Не, при изменении температуры синтеза меняется незначительно. Введение аммиака в смесь позволяет получать пленки SiCxNyHz с различным содержанием углерода, вплоть до соединения SiNyHz. Пленки, осажденные при температурах 100-400 оС, содержат водород в составе групп CHx, NHx, C6H5 по данным ИК-спектроскопии. Пленки, синтезированные при высоких температурах, содержат фазу элементарного углерода, количество которого зависит от условий синтеза.

Функциональные свойства пленок были изучены методами спектрофотометрии на пропускание и наноиндентирования. Показано, что функциональные свойства зависят от элементного состава пленок и типа присутствующих в них связей. Введение азота в состав пленок позволяет существенно увеличить коэффициент пропускания в видимой области света. Впервые пленки с одновременно улучшенными механическими и оптическими характеристиками были получены для системы Si-C-N при использовании высоких температур осаждения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-03-31057).